表1 遥控指令表(MIBSPI1)

|  | Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指令内容 | 帧头1 | 帧头2 | 命令字 | 内容1 | 内容2 | 内容3 | 内容4 | 内容5 | 内容6 | 校验 |  |
| 工作模式 | 76H | 25H | 01H | 参数1 | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH | B2~B8累加和 |  |
| 设置速率 | 76H | 25H | 02H | 参数1 | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH | B2~B8累加和 |  |
| 设置时隙 | 76H | 25H | 03H | 参数1 | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH | B2~B8累加和 |  |
| 发射功率 | 76H | 25H | 04H | 参数1 | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH | B2~B8累加和 |  |
| 设置频率 | 76H | 25H | 05H | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | AAH | AAH | B2~B8累加和 |  |
| 设置射频通道 | 76H | 25H | 06H | 参数1 | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH | B2~B8累加和 |  |
| 单机复位 | 76H | 25H | 07H | 参数1 | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH | B2~B8累加和 |  |
| 固件升级 | 76H | 25H | 08H | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 参数5 | 参数6 | B2~B8累加和 |  |
| 数据传送 | 76H | 25H | 09H | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH | AAH | B2~B8累加和 |  |
| 写入寄存器 | 76H | 25H | 0AH | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 参数5 | 参数6 | B2~B8累加和 |  |
| 读取寄存器 | 76H | 25H | 0BH | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | AAH | AAH | B2~B8累加和 |  |
| 版本回滚 | 76H | 25H | 0CH | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 参数5 | 参数6 | B2~B8累加和 |  |
| UTC时间 | 76H | 25H | 0DH | 参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | AAH | AAH | B2~B8累加和 | 无符号整型，以UTC时间2009年1月1日0时0分0秒为起点的累积秒值整秒 |

表2 遥测信息表（MIBSPI1）

| 遥测帧格式: GD-G001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据域 | DATA0-1 | bit15~0 | 帧头 | EB90H | 备注 |
|  | DATA2-3 |  | 通道1背景噪声水平 | -255 ~0 单位dBm |  |
|  | DATA4-5 |  | 通道2背景噪声水平 | -255 ~0 单位dBm |  |
|  | DATA6-7 |  | 通道3背景噪声水平 | -255 ~0 单位dBm |  |
|  | DATA8-9 |  | 通道4背景噪声水平 | -255 ~0 单位dBm |  |
|  | DATA10-11 |  | 通道5背景噪声水平 | -255 ~0 单位dBm |  |
|  | DATA12-13 |  | 通道6背景噪声水平 | -255 ~0 单位dBm |  |
|  | DATA14-15 |  | 通道7背景噪声水平 | -255 ~0 单位dBm |  |
|  | DATA16-17 |  | 通道8背景噪声水平 | -255 ~0 单位dBm |  |
|  | DATA18-19 |  | 合路背景噪声水平 | -255 ~0 单位dBm |  |
|  | DATA20 |  | 工作模式 | 0-底噪检测、1-模式A、2-模式B、3-模式C、4-单tone模式、5-ACM校准、6-信号采集 |  |
|  | DATA21 |  | 速率配置 | 0-速率0、1-速率1、2-速率2 |  |
|  | DATA22 |  | 时隙配置 | 8bit，范围1~255，代表时隙数量 |  |
|  | DATA23 |  | 发射功率 | 8bit，范围0~255<br />例如：15-发射功率27dBm、14-发射功率24dBm、13-发射功率21dBm |  |
|  | DATA24-27 |  | 工作频率 | 32bit，范围0 ~ 4294967295（0~0xFFFFFFFF）<br />例如：503300000-代表频率506.3MHz |  |
|  | DATA28 |  | 射频通道 | 8bit，每bit对应射频通道1~8，bit=1，表示对应射频通道开启；bit=0，表示对应射频通道关闭 |  |
|  | DATA29-31 |  | 版本号 | 按照x.x.x规则定义版本号， 主版本号.次版本号.流水号 |  |
|  | DATA32-35 |  | 上电运行时间 | 32bit，范围0 ~ 4294967295，运行时间，单位秒 |  |
|  | DATA36-39 |  | 收包总数 | 32bit，范围0 ~ 4294967295，收包总数 |  |
|  | DATA40-43 |  | 发包总数 | 32bit，范围0 ~ 4294967295，发包总数 |  |
|  | DATA44 |  | 复位次数 | 8bit，范围0 ~ 255，复位次数 |  |
|  | DATA45 |  | 复位来源 | 8bit，范围0~255 |  |
|  | DATA46 |  | RAM占用率 | 8bit，范围0~99，RAM占用率（%） |  |
|  | DATA47 |  | Flash占用率 | 8bit，范围0~99，Flash占用率（%） |  |
|  | DATA48 |  | CPU占用率 | 8bit，范围0~99，CPU占用率（%） |  |
|  | DATA49-52 |  | 异常告警次数/类型 | 32bit，TBD（待定） |  |
|  | DATA53-60 |  | 终端用户接收状态 | 8bytes，TBD（待定） |  |
|  | DATA61-62 |  | TK8710终端计数器 | 16bit，范围0~65535，中断次数 |  |
|  | DATA63-70 |  | 寄存器读取结果 | 8bytes，包含设备（2B）、寄存器地址（2B）、寄存器内容（4B） |  |
|  | DATA71-74 |  | 通道1 ACM校准结果 | 32bit，通道1 ACM校准结果 |  |
|  | DATA75-78 |  | 通道2 ACM校准结果 | 32bit，通道2 ACM校准结果 |  |
|  | DATA79-82 |  | 通道3 ACM校准结果 | 32bit，通道3 ACM校准结果 |  |
|  | DATA83-86 |  | 通道4 ACM校准结果 | 32bit，通道4 ACM校准结果 |  |
|  | DATA87-90 |  | 通道5 ACM校准结果 | 32bit，通道5 ACM校准结果 |  |
|  | DATA91-94 |  | 通道6 ACM校准结果 | 32bit，通道6 ACM校准结果 |  |
|  | DATA95-98 |  | 通道7 ACM校准结果 | 32bit，通道7 ACM校准结果 |  |
|  | DATA99-102 |  | 通道8 ACM校准结果 | 32bit，通道8 ACM校准结果 |  |
|  | DATA103-104 |  | ADC1采集数据 | 16bit，ADC1采集结果 |  |
|  | DATA105-106 |  | ADC2采集数据 | 16bit，ADC2采集结果 |  |
|  | DATA107-108 |  | ADC3采集数据 | 16bit，ADC3采集结果 |  |
|  | DATA109-110 |  | ADC4采集数据 | 16bit，ADC4采集结果 |  |
|  | DATA111 |  | 遥测数据校验和 | DATA2-110的校验和 |  |