TurMass™ WAN 网络服务器（NS）

接口说明

V1.0

修订记录

| 修订时间 | 修订版本 | 修订描述 |
| --- | --- | --- |
| 2026/03/02 | V1.0 | 编写初版 |

重要声明

版权所有 © 武汉拓宝科技股份有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对此文档的全部或部分内容进行使用、复制、修改、抄录，并不得以任何形式传播。

为武汉拓宝科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

武汉拓宝科技股份有限公司保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利，本文档内容可能会在未提前知会的情况下不定期进行更新。

除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议都依赖于具体的操作环境，并且不构成任何明示或暗示的担保。

联系方式

地址：武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技城F1栋12楼
邮编：430075

电话：027-87743558

邮箱：support@turboes.com

网址：www.turboes.com

目录

1 安装与部署	1

1.1 软件要求	1

1.2 安装包	1

1.3 工具软件	1

1.4 端口映射	1

1.5 Mysql安装	1

1.6 MQTT安装	2

1.7 NS部署	2

1.8 服务器重启后再次安装说明	2

2 对接说明	4

2.1 协议定义	4

2.2 对接NS配置	4

2.3 应用平台发起的功能	5

2.3.1 网关添加	5

2.3.2 网关删除	7

2.3.3 网关查询	7

2.3.4 终端添加	9

2.3.5 终端删除	10

2.3.6 终端查询	10

2.3.7 广播消息	12

2.3.8 下行消息	12

2.4 NS发起的功能	13

2.4.1 上行消息	13

3 与网关接口（TGMP）	13

3.1 网关获取配置	13

3.2 下行消息	14

3.3 上行消息	14

3.4 心跳消息	14

安装与部署

软件要求

| 软件名 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 20.04.4 |

安装包

安装包由开发者提供

| 包名 | 说明 |
| --- | --- |
| ns包 | - turmass-wan-ns-exchange 交换服务文件包 - turmass-wan-ns-manager 管理服务文件包 - turmass-wan-ns-monitor-exchange 交换服务监控器 - turmass-wan-ns-monitor-manager 管理服务监控器 - readme.txt 内容及运行说明 - turmasswan.sql mysql表文件，用于导入基础数据库表 - emqx_image MQTT服务器安装包 |

工具软件

| 软件名 | 用途 |
| --- | --- |
| xftp | 用于登录阿里云，导入NS包 |
| xshell | 用于登录阿里云，初始化数据库及运行部署命令 |

端口映射

- 配置阿里云3306/3306的端口映射，开放Mysql的外网访问

- 配置阿里云8856/8856的端口映射，开放NS的HTTP页面访问

- 配置阿里云41883/41883的端口映射，开放NS的MQTT接入访问

Mysql安装

- 通过软件xftp拷贝turmasswan.sql到阿里云

- 通过软件xshell登录阿里云，运行以下命令

| 序号 | 命令 |
| --- | --- |
| 1 | sudo apt-get update |
| 2 | sudo apt-get install mysql-server -y |
| 3 | sudo cat /etc/mysql/debian.cnf |
| 4 | mysql -udebian-sys-maint -pXXXXXX // -p后面密钥需要根据上一条查询结果填充 |
| 5 | use mysql; |
| 6 | create database turmasswan; |
| 7 | ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'TurMassLink2025'; |
| 8 | flush privileges; |
| 9 | update user set host='%' where user='root'; |
| 10 | use turmasswan; |
| 11 | source ./turmasswan.sql; |
| 12 | exit; |
| 13 | sudo vi /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf // 注释掉bind-address行，例如：#bind-address = 127.0.0.1 并在文件尾部添加skip-log-bin |
| 14 | sudo service mysql restart |

MQTT安装

通过软件xshell登录阿里云，运行以下命令

| 序号 | 命令 |
| --- | --- |
| 1 | sudo apt install docker.io -y |
| 2 | cd ns |
| 3 | docker load -i emqx_image.tar |
| 4 | docker run -d --name emqx -p 1883:1883 -p 8083:8083 -p 8084:8084 -p 8883:8883 -p 18083:18083 3de628fd893a |

NS部署

- 通过软件xftp拷贝ns包到阿里云

- 通过软件xshell登录阿里云，切换到root账户，运行以下命令

| 序号 | 命令 |
| --- | --- |
| 1 | cd ns |
| 2 | chmod 777 -R * |
| 3 | nohup ./turmass-wan-ns-monitor-exchange > ns-exchange-`date +%Y%m%d`.log 2>&1 & |
| 4 | nohup ./turmass-wan-ns-monitor-manager > ns-manager-`date +%Y%m%d`.log 2>&1 & |

服务器重启后再次安装说明

通过软件xshell登录阿里云，切换到root账户，运行以下命令

| 序号 | 命令 |
| --- | --- |
| 1 | docker restart $(docker ps -a -q) |
| 2 | cd ns |
| 3 | nohup ./turmass-wan-ns-monitor-exchange > ns-exchange-`date +%Y%m%d`.log 2>&1 & |
| 4 | nohup ./turmass-wan-ns-monitor-manager > ns-manager-`date +%Y%m%d`.log 2>&1 & |

对接说明

协议定义

NS标准对接采用MQTT协议的方式交互消息。MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅的传输协议，提供一对多的消息发布机制，能有效降低应用程序之间的耦合性。

- NS与客户的应用平台均作为MQTT的客户端，连接MQTT的服务器；

- NS和客户的应用平台通过订阅主题的方式接收消息；

- NS和客户的应用平台通过向主题发布消息的方式发送消息。

- 负载内容均采用JSON格式进行封装。

图 2-1 NS与应用平台连接MQTT示例图

如上图所示，NS通过向MQTT服务器发布topic1的主题消息发送数据，而应用平台通过订阅topic1的主题消息接收数据；NS通过订阅topic2的主题消息接收数据，而应用平台通过向MQTT服务器发布topic2的主题消息发送数据。以此来实现双向通信的功能。

对接NS配置

通过账号及密钥登录NS服务器后，打开用户管理--->应用页面，填充标准对接的MQTT参数。依次需要填充MQTT服务器的IP、端口、账号及密码，还需要填充NS订阅的主题及发布的主题。

图 2-2 NS对接配置示例图示例图

| 参数名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 应用类型 | 选择“标准” |
| 协议 | “MQTT” |
| IP | 填充MQTT服务器的IP |
| 端口 | 填充MQTT服务器的端口 |
| 账号 | 填充MQTT服务器的账号 |
| 密码 | 填充MQTT服务器的密码 |
| 上行主题 | NS发布消息的主题，即发消息的主题 |
| 下行主题 | NS订阅消息的主题，即收消息的主题 |

应用平台发起的功能

网关添加

请求消息：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID |  |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“add_gateway” |  |
| req_body[] | gw_id | string | 网关ID，16个16进制字符，例如：8C3F74C81C703000 |  |
|  | freq_major | int | 信道主号，取值1~10 |  |
|  | freq_minor | int | 信道次号，取值1~8 |  |
|  | nwk_num | int | - 网络编号，取值1~32 |  |
|  | tdd_num | int | TDD个数，取值1~255 |  |
|  | rate_num | int | 速率个数，取值1~4 |  |
|  | description | string | 网关名称 |  |
|  | rate_cfgs | int | rate_mode | 速率，取值0~7 - 速率模式5/0.934kbps - 速率模式6/1.868kbps - 速率模式7/3.736kbps - 速率模式8/7.472kbps - 速率模式9/14.946kbps - 速率模式10/29.891kbps - 速率模式11/59.783kbps - 速率模式18/85.106kbps |
|  |  | int | uplink_len | 上行长度。rate_mode为0~3时长度取值1~246；rate_mode为4~7时长度取值1~402 |
|  |  | int | downlink_len | 下行长度。rate_mode为0~3时长度取值1~246；rate_mode为4~7时长度取值1~402 |

响应消息：

| 关键字 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| req_id | int | 请求ID，从请求消息里获取 |
| req_opt | string | 请求的操作，填充“add_gateway” |
| rsp_code | int[] | 错误码。0为成功，其他为失败 |
| rsp_desc | string[] | 错误描述 |

请求消息示例：

{"req_id":1,

"req_opt":"add_gateway",

"req_body":[{"gw_id":"8C3F74C81C703000","freq_major":1,"freq_minor":1,"nwk_num":1,"tdd_num":1,"rate_num":1,"rate_cfgs":[{"rate_mode":0,"uplink_len":100,"downlink_len":100}],"description":"网关1"},

{"gw_id":"8C4F74C81C703000","freq_major":2,"freq_minor":3,"nwk_num":4,"tdd_num":1,"rate_num":4,"rate_cfgs":[{"rate_mode":0,"uplink_len":110,"downlink_len":120},{"rate_mode":1,"uplink_len":130,"downlink_len":140},{"rate_mode":2,"uplink_len":150,"downlink_len":160},{"rate_mode":3,"uplink_len":170,"downlink_len":180}],"description":"网关2"},

{"gw_id":"8C5F74C81C703000","freq_major":2,"freq_minor":3,"nwk_num":4,"tdd_num":1,"rate_num":4,"rate_cfgs":[{"rate_mode":0,"uplink_len":110,"downlink_len":120},{"rate_mode":1,"uplink_len":130,"downlink_len":140},{"rate_mode":2,"uplink_len":150,"downlink_len":160},{"rate_mode":3,"uplink_len":170,"downlink_len":180}],"description":"网关3"}]}

响应消息示例：

{"req_id":1,

"req_opt":"add_gateway",

"rsp_code":[0,0,0],

"rsp_desc":["网关添加成功","网关添加成功","网关添加成功"]}

网关删除

请求消息：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“delete_gateway” |
| req_body | gw_ids | string[] | 网关ID数组，其中网关ID为16个16进制字符，例如：8C3F74C81C703000 |

响应消息：

| 关键字 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| req_id | int | 请求ID，从请求消息里获取 |
| req_opt | string | 请求的操作，填充“delete_gateway” |
| rsp_code | int | 错误码。0为成功，其他为失败 |
| rsp_desc | string | 错误描述 |

请求消息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"delete_gateway","req_body":{"gw_ids":["8C3F74C81C703000"]}}

响应消息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"delete_gateway","rsp_code":0,"rsp_desc":"网关删除成功"}

网关查询

请求消息：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“get_gateway” |
| req_body | gw_ids | string[] | 网关ID数组，其中网关ID为16个16进制字符，例如：8C3F74C81C703000 当数组为空数组时，表示查询所有网关 |

响应消息：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID，从请求消息里获取 |  |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“get_gateway” |  |
| rsp_code |  | int | 错误码。0为成功，其他为失败 |  |
| rsp_desc |  | string | 错误描述 |  |
| rsp_body[] | gw_id | string | 网关ID，16个16进制字符，例如：8C3F74C81C703000 |  |
|  | freq_major | int | 信道主号，取值1~10 |  |
|  | freq_minor | int | 信道次号，取值1~8 |  |
|  | nwk_num | int | - 网络编号，取值1~32 |  |
|  | tdd_num | int | TDD个数，取值1~255 |  |
|  | rate_num | int | 速率个数，取值1~4 |  |
|  | description | string | 网关名称 |  |
|  | rate_cfgs | int | rate_mode | 速率，取值0~7 - 速率模式5/0.934kbps - 速率模式6/1.868kbps - 速率模式7/3.736kbps - 速率模式8/7.472kbps - 速率模式9/14.946kbps - 速率模式10/29.891kbps - 速率模式11/59.783kbps - 速率模式18/85.106kbps |
|  |  | int | uplink_len | 上行长度。rate_mode为0~3时长度取值1~246；rate_mode为4~7时长度取值1~402 |
|  |  | int | downlink_len | 下行长度。rate_mode为0~3时长度取值1~246；rate_mode为4~7时长度取值1~402 |

查询网关"8C4F74C81C703000"和"8C5F74C81C703000"的信息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"get_gateway","req_body":{"gw_ids":["8C4F74C81C703000","8C5F74C81C703000"]}}

响应消息示例：

{"req_id":1,

"req_opt":"get_gateway",

"rsp_code":0,

"rsp_desc":"网关查询成功",

"rsp_body":[{"gw_id":"8C4F74C81C703000","freq_major":2,"freq_minor":3,"nwk_num":4,"tdd_num":1,"slot_cfg":0,"rate_num":4,"rate_cfgs":[{"rate_mode":0,"uplink_len":110,"downlink_len":120},{"rate_mode":1,"uplink_len":130,"downlink_len":140},{"rate_mode":2,"uplink_len":150,"downlink_len":160},{"rate_mode":3,"uplink_len":170,"downlink_len":180}],"description":"网关2"},

{"gw_id":"8C5F74C81C703000","freq_major":2,"freq_minor":3,"nwk_num":4,"tdd_num":1,"slot_cfg":0,"rate_num":4,"rate_cfgs":[{"rate_mode":0,"uplink_len":110,"downlink_len":120},{"rate_mode":1,"uplink_len":130,"downlink_len":140},{"rate_mode":2,"uplink_len":150,"downlink_len":160},{"rate_mode":3,"uplink_len":170,"downlink_len":180}],"description":"网关3"}]}

查询所有网关的信息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"get_gateway","req_body":{"gw_ids":[]}}

响应消息示例：

{"req_id":1,

"req_opt":"get_gateway",

"rsp_code":0,

"rsp_desc":"网关查询成功",

"rsp_body":[{"gw_id":"8C4F74C81C703000","freq_major":2,"freq_minor":3,"nwk_num":4,"tdd_num":1,"slot_cfg":0,"rate_num":4,"rate_cfgs":[{"rate_mode":0,"uplink_len":110,"downlink_len":120},{"rate_mode":1,"uplink_len":130,"downlink_len":140},{"rate_mode":2,"uplink_len":150,"downlink_len":160},{"rate_mode":3,"uplink_len":170,"downlink_len":180}],"description":"网关2"},

{"gw_id":"8C5F74C81C703000","freq_major":2,"freq_minor":3,"nwk_num":4,"tdd_num":1,"slot_cfg":0,"rate_num":4,"rate_cfgs":[{"rate_mode":0,"uplink_len":110,"downlink_len":120},{"rate_mode":1,"uplink_len":130,"downlink_len":140},{"rate_mode":2,"uplink_len":150,"downlink_len":160},{"rate_mode":3,"uplink_len":170,"downlink_len":180}],"description":"网关3"}]}

终端添加

请求消息：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“add_terminal” |
| req_body[] | dev_eui | string | 设备EUI，16个16进制的字符。例如：0000000000001001 |
|  | dev_type | int | 设备类型。0-CLASS A，1-CLASS C |
|  | security_mode | int | 安全模式。 0-无 1-MIC校验 2-TEA加密 3-MIC校验+TEA加密 4-AES128加密 5-MIC校验+AES128加密 |
|  | root_key | string | 根密钥。32个16进制的字符。例如：0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 注：如果安全模式填充0，根密钥可以填充空字符串 |
|  | related_id | string | 指定入网的网关ID。不指定时输入空，指定时输入16个16进制字符 |
|  | description | string | 终端名称 |

响应消息：

| 关键字 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| req_id | int | 请求ID，从请求消息里获取 |
| req_opt | string | 请求的操作，填充“add_terminal” |
| rsp_code | int[] | 错误码。0为成功，其他为失败 |
| rsp_desc | string[] | 错误描述 |

请求消息示例：

{"req_id":1,

"req_opt":"add_terminal",

"req_body":[{"dev_eui":"0000000000001001","dev_type":0,"security_mode":0,"root_key":"","related_id":"","description":"终端1"},

{"dev_eui":"0000000000001002","dev_type":0,"security_mode":0,"root_key":"","related_id":"","description":"终端2"},

{"dev_eui":"0000000000001003","dev_type":1,"security_mode":2,"root_key":"0102030405060708090A0B0C0D0E0F10","related_id":"","description":"终端3"}]}

响应消息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"add_terminal","rsp_code":[0,0,0],"rsp_desc":["终端添加成功","终端添加成功","终端添加成功"]}

终端删除

请求消息：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“delete_terminal” |
| req_body | dev_euis | string[] | 设备EUI数组，其中设备EUI为16个16进制的字符。例如：0000000000001001 |

响应消息：

| 关键字 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| req_id | int | 请求ID，从请求消息里获取 |
| req_opt | string | 请求的操作，填充“delete_terminal” |
| rsp_code | int | 错误码。0为成功，其他为失败 |
| rsp_desc | string | 错误描述 |

请求消息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"delete_terminal","req_body":{"dev_euis":["0000000000001001"]}}

响应消息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"delete_terminal","rsp_code":0,"rsp_desc":"终端删除成功"}

终端查询

请求消息：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“get_terminal” |
| req_body | dev_euis | string[] | 设备EUI数组，其中设备EUI为16个16进制的字符。例如：0000000000001001 当数组为空数组时，表示查询所有终端 |

响应消息：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID，从请求消息里获取 |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“get_terminal” |
| rsp_code |  | int | 错误码。0为成功，其他为失败 |
| rsp_desc |  | string | 错误描述 |
| req_body[] | dev_eui | string | 设备EUI，16个16进制的字符。例如：0000000000001001 |
|  | dev_type | int | 设备类型。0-CLASS A，1-CLASS C |
|  | addr_mode | int | 地址模式。0-短地址，1-长地址 |
|  | nwk_id | string | 网络ID，4个16进制的字符。例如：0001 |
|  | nwk_addr | string | 网络地址，4个16进制的字符。例如：1001 |
|  | security_mode | int | 安全模式。 0-无 1-MIC校验 2-TEA加密 3-MIC校验+TEA加密 4-AES128加密 5-MIC校验+AES128加密 |
|  | root_key | string | 根密钥。32个16进制的字符。例如：0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 注：如果安全模式填充0，根密钥可以填充空字符串 |
|  | related_id | string | 指定入网的网关ID。不指定时输入空，指定时输入16个16进制字符 |
|  | description | string | 终端名称 |

查询终端"0000000000001002"和"0000000000001002"的信息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"get_terminal","req_body":{"dev_euis":["0000000000001002","0000000000001003"]}}

响应消息示例：

{"req_id":1,

"req_opt":"get_terminal",

"rsp_code":0,"rsp_desc":"终端查询成功",

"rsp_body":[{"dev_eui":"0000000000001002","dev_type":0,"addr_mode":1,"nwk_id":"0000","nwk_addr":"0002","security_mode":0,"root_key":"","related_id":"","description":"终端2"},

{"dev_eui":"0000000000001003","dev_type":1,"addr_mode":1,"nwk_id":"0000","nwk_addr":"0003","security_mode":2,"root_key":"0102030405060708090A0B0C0D0E0F10","related_id":"","description":"终端3"}]}

查询所有终端的信息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"get_terminal","req_body":{"dev_euis":[]}}

响应消息示例：

{"req_id":1,

"req_opt":"get_terminal",

"rsp_code":0,"rsp_desc":"终端查询成功",

"rsp_body":[{"dev_eui":"0000000000001002","dev_type":0,"addr_mode":1,"nwk_id":"0000","nwk_addr":"0002","security_mode":0,"root_key":"","related_id":"","description":"终端2"},

{"dev_eui":"0000000000001003","dev_type":1,"addr_mode":1,"nwk_id":"0000","nwk_addr":"0003","security_mode":2,"root_key":"0102030405060708090A0B0C0D0E0F10","related_id":"","description":"终端3"}]}

广播消息

定义如下：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“push_broadcast” |
| req_body | gw_id | string | 网关ID，16个16进制字符，例如：8C3F74C81C703000 |
|  | data | string | 数据，偶数个16进制的字符，最多支持70个字符 |

指定网关广播消息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"push_broadcast","req_body":{"gw_id":"8C4F74C81C703000","data":"01020304"}}

所有网关广播消息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"push_broadcast","req_body":{"data":"0102030405"}}

下行消息

定义如下：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“push_downlink” |
| req_body | dev_eui | string | 设备EUI，16个16进制的字符。例如：0000000000001001 |
|  | port | int | 协议号，用于业务区分。取值0~255 |
|  | data | string | 数据，偶数个16进制的字符 |

下行消息示例：

{"req_id":1,"req_opt":"push_downlink","req_body":{"dev_eui":"0000000000001002","port":3,"data":"05060708"}}

NS发起的功能

上行消息

定义如下：

| 关键字 |  | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| req_id |  | int | 请求ID |
| req_opt |  | string | 请求的操作，填充“push_uplink” |
| req_body | dev_eui | string | 设备EUI，16个16进制的字符。例如：0000000000001001 |
|  | rssi | int | 信号强度 |
|  | snr | int | 信噪比 |
|  | port | int | 协议号，用于业务区分。取值0~255 |
|  | data | string | 数据，偶数个16进制的字符 |

示例：

{"req_id":1,"req_opt":"push_uplink","req_body":{"dev_eui":"0000000000001002","rssi":-54,"snr":18,"port":0,"data":"01020304"}}

与网关接口（TGMP）

协议为MQTT，上行主题为：tkg<网关ID>/msg/up，下行主题为：tkg<网关ID>/msg/downlink

网关获取配置

请求消息：

| 关键字 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| get.config | bool | 固定填充true |

示例：

{"get":{"config":true}}

响应消息：

| 关键字 | 定义 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| set.config.freq | int | 频率，单位Hz |  |
| set.config.nwk_num | int | 网络编号，取值1~32 |  |
| set.config.tdd_num | int | 速率个数，取值1~4 |  |
| set.config.slot_cfg | int | 时隙配置，取值0~1 |  |
| set.config.rate_num | int | 速率个数，取值1~4 |  |
| set.config.rate_cfgs |  | rate | 速率序号，取值0~7 - 速率模式5/0.934kbps - 速率模式6/1.868kbps - 速率模式7/3.736kbps - 速率模式8/7.472kbps - 速率模式9/14.946kbps - 速率模式10/29.891kbps - 速率模式11/59.783kbps - 速率模式18/85.106kbps |
|  |  | uplink_pkt | 上行包块个数。速率模式为0~3时，取值1~10；速率模式为0~3时，包块个数取值1~10；速率模式为4~7时，包块个数取值1~16 |
|  |  | downlink_pkt | 下行包块个数。速率模式为0~3时，取值1~10；速率模式为0~3时，包块个数取值1~10；速率模式为4~7时，包块个数取值1~16 |

示例：

{"set":{"config":{“freq”:470300000,“nwk_num”:4,“tdd_num”:1,“slot_cfg”:0,“rate_num”:4,“rate_cfgs”:[{“rate”:0,“uplink_pkt”:1,“downlink_pkt”:2},

{“rate”:1,“uplink_pkt”:3,“downlink_pkt”:4},

{“rate”:2,“uplink_pkt”:5,“downlink_pkt”:6},

{“rate”:3,“uplink_pkt”:7,“downlink_pkt”:8}]}}}

下行消息

定义如下：

| 关键字 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tdd | int | TDD序号，取值0~255。其中255表示最近TDD发送 |
| rate | int | 速率序号，取值0~7 - 速率模式5/0.934kbps - 速率模式6/1.868kbps - 速率模式7/3.736kbps - 速率模式8/7.472kbps - 速率模式9/14.946kbps - 速率模式10/29.891kbps - 速率模式11/59.783kbps - 速率模式18/85.106kbps |
| slot | int | 时隙序号，取值1或3。1表示广播时隙，3表示下行时隙 |
| msg | string | BASE64字符串，解析后为MAC协议报文 |

示例：

{"tdd":0,"rate":2,"slot":3,"msg":”QIAAAQAAAAAAEQETAQIDBAUGBwgJEA==”}

上行消息

定义如下：

| 关键字 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tdd | int | TDD序号，取值0~254 |
| rate | int | 速率序号，取值0~7 - 速率模式5/0.934kbps - 速率模式6/1.868kbps - 速率模式7/3.736kbps - 速率模式8/7.472kbps - 速率模式9/14.946kbps - 速率模式10/29.891kbps - 速率模式11/59.783kbps - 速率模式18/85.106kbps |
| slot | int | 时隙序号，固定为2 |
| rssi | int | 信号质量 |
| snr | int | 信噪比 |
| msg | string | BASE64字符串，解析后为MAC协议报文 |

示例：

{"tdd":0,"rate":2,"slot":3,”rssi”:-45,”snr”:18,"msg":”QIAAAQAAAAAAEQETAQIDBAUGBwgJEA==”}

心跳消息

定义如下：

| 关键字 | 定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| alive.ver | string | 版本号 |
| alive.uptime | int | 运行时长，单位秒 |

示例：

{alive:{"ver":"V1.0","uptime":3600}}

​